(Nazwa Oferenta)								 Załącznik nr 2

PZAZ.I.242.10.2026

Formularz  z wyszczególnionym wykazem prac

Wykaz prac

Naprawa i renowacja posadzki z żywicy epoksydowej, bezspoinowej, w wersji antypoślizgowej, wraz z cokołami w obieralni o powierzchni 28m2 w budynku Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim.

- Odizolowanie części w której będą przeprowadzane prace, od części użytkowanej w tym czasie (zabezpieczenie remontowanego pomieszczenia za pomocą folii lub plandeki na czas wykonywanych prac).

- Przygotowanie powierzchni podłoża (skucie płytek, frezowanie, usunięcie kleju).

- Wykucie elementów odwodnienia liniowego + oczyszczenie podkładu.

- Osadzenie kanałów (wykorzystanie istniejących).

- Rozłożenie warstwy gruntującej pod posadzkę.

- Wykonanie warstwy wyrównującej polimerowo – mineralnej o grubości ok. 10-15mm.

- Nacięcie kotew w podłożu zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

- Rozłożenie zasadniczej warstwy posadzki poliuretanowej do uzyskania grubości posadzki ok. 4-5mm. Faktura powierzchni powinna być gładka, antypoślizgowa,
 w kolorystyce szarej.

- Nacięcie i wypełnienie masą poliuretanową szczelin dylatacyjnych (jeżeli ze względu na układ powierzchni będą konieczne).

- Wykonanie cokolika naściennego o wysokości ok. 10cm w kolorystyce posadzki.

- Wywóz i utylizacja gruzu, materiałów z demontażu, śmieci i innych materiałów pozostałych po przeprowadzonych robotach.

Wartość Netto :

Vat :

Wartość Brutto :

Podpis upoważnionego przedstawiciela